LAB2实验报告

实验课程: 操作系统原理实验

任课教师: 刘宁

实验题目: 实模式和保护模式下的OS启动

专业名称: 计算机科学与技术

学生姓名: 马福泉

学生学号: 23336179

实验地点: 实验中心B202

实验时间: 2025.3.12

Section 1 实验概述

在第二章中，需要掌握x86汇编、计算机的启动过程、IA-32处理器架构和字符显存原理。并且根据所学的知识，自己编写程序，然后让计算机在启动后加载运行，以此增进对计算机启动过程的理解，为后面编写操作系统加载程序奠定基础。同时，需要掌握如何使用gdb来调试程序的基本方法。

Section 2 预备知识与实验环境

- 预备知识：汇编语言基础，计算机体系结构，操作系统基础，调试工具的使用（如gdb）等。

- 实验环境：

  - 虚拟机版本/处理器型号：VMware-Ubuntu22.04.5/i386（32位）

  - 代码编辑环境： 编辑器：VSCode
               插件：C/C++插件，汇编插件

  - 代码编译工具： 编译器：gcc

- 工具链：binutils、make、qemu、nasm 等

- 调试工具：gdb

  - 重要三方库信息：GNU binutils：工具集（如as、ld）

- gdb：调试工具
QEMU、Bochs：模拟器用于测试 等

Section 3 实验任务

- 实验任务1：掌握IA-32处理器的架构以及汇编代码等相关知识

- 实验任务2：操作系统的启动 Hello World

- Section 4 实验步骤与实验结果

- ------------------------- 实验任务------------------------

- 任务要求：操作系统的启动 Hello World

- 思路分析：编写并加载一个简单的操作系统引导扇区（MBR），该引导扇区将被加载到计算机的内存中并在屏幕上输出“Hello World”

- 实验步骤：

- 学习字符显示的原理。

- 编写MBR代码：

- 使用汇编语言编写MBR代码，该代码将负责初始化显示，并在屏幕上输出“Hello World”。

- MBR代码：见文件mbr.asm

org 0x7c00

[bits 16]

xor ax, ax            ; eax = 0

mov ds, ax

mov ss, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

; 初始化栈指针

mov sp, 0x7c00

mov ax, 0xb800

mov gs, ax

; 显示 Hello World

mov ah, 0x01          ; 蓝色

mov al, 'H'

mov [gs:2 * 0], ax

mov al, 'e'

mov [gs:2 * 1], ax

mov al, 'l'

mov [gs:2 * 2], ax

mov al, 'l'

mov [gs:2 * 3], ax

mov al, 'o'

mov [gs:2 * 4], ax

mov al, ' '

mov [gs:2 * 5], ax

mov al, 'W'

mov [gs:2 * 6], ax

mov al, 'o'

mov [gs:2 * 7], ax

mov al, 'r'

mov [gs:2 * 8], ax

mov al, 'l'

mov [gs:2 * 9], ax

mov al, 'd'

mov [gs:2 * 10], ax

jmp $                  ; 死循环

times 510 - ($ - $$) db 0

db 0x55, 0xaa          ; MBR标志

- 编译MBR：

- 使用 nasm 汇编器编译 MBR 代码为二进制文件,如图所示：

nasm -f bin mbr.asm -o mbr.bin

- 创建虚拟硬盘并写入MBR：

- 使用 qemu-img 创建一个虚拟硬盘：

qemu-img create hd.img 10m

- 使用 dd 命令将 MBR 写入虚拟硬盘的首扇区：

dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc

- 启动QEMU模拟器：

- 使用 qemu-system-i386 启动 QEMU 模拟器，并加载虚拟硬盘：

qemu-system-i386 -hda hd.img -serial null -parallel stdio

- 调试：gdb常用debug指令
调试示例：

nasm -o mbr.o -g -f elf32 mbr.asm   # 编译汇编文件，生成符号表

ld -o mbr.symbol -melf_i386 -N mbr.o -Ttext 0x7c00   # 链接目标文件并生成符号表

qemu-system-i386 -hda hd.img -s -S -parallel stdio -serial null   # 启动 QEMU，等待调试

- 在另一终端打开gdb:

gdb   # 启动 GDB 调试器

target remote :1234   # 连接到 QEMU 提供的调试端口

add-symbol-file mbr.symbol 0x7c00   # 加载符号表

layout src   # 显示源代码

b *0x7c00   # 设置断点，程序会在此停住

delete(num)  #删除断点

c   # 继续执行，直到断点处

info registers   # 查看寄存器状态

x/10i $pc   # 显示当前程序计数器位置的 10 条汇编指令

p *0x7c00   # 查看内存地址 0x7C00 的值

set disassembly-flavor intel   # 设置反汇编语法为 Intel 风格

- 实验结果展示：

mov ah, 0x01  ; 0x0 = 黑色背景, 0x1 = 蓝色前景

- 蓝色不明显，我们改为亮红色，代码如下：

mov ah, 0x0C  ; 0x0 = 黑色背景, 0xC = 亮红色前景

- 得到结果如图：

- Section 5 实验总结与课后习题

- 在 C 程序中，通常会有一个 main() 函数作为程序的入口点。但在汇编语言中，尤其是在操作系统的引导程序（MBR）中，没有传统的 main 函数。汇编语言中，程序的入口点通常由 _start 符号标识，_start 是程序的入口地址。本实验没有在代码中显式定义 _start，所以链接器无法找到它，只能默认为 0x7C00。

- MBR（Master Boot Record）被加载到内存地址 0x7C00 而不是 0x0000 的原因，主要与计算机的启动过程和内存管理有关：

- 计算机的启动过程：当计算机加电后，CPU会执行固化在ROM中的代码（BIOS），这段代码负责硬件初始化和引导过程。BIOS执行的第一个任务是从硬盘的第一个扇区读取数据，这个扇区包含了MBR（通常是512字节），并将其加载到内存。

- 在传统的x86体系结构中，BIOS将MBR加载到内存的地址 0x7C00。这是因为：BIOS通常是从 0xFFFF0 开始执行的，地址 0xFFFF0 是CPU复位时的默认执行地址。BIOS执行完初始化后，会将控制权转交给MBR，而将MBR加载到 0x7C00，这个地址紧跟在BIOS的代码区域后面。

- 注意

- 在操作系统实验中，我们常常会看到一些约定俗成的规则。这些规则往往是无法通过逻辑推导出来。例如IA-32处理器启动先进入的是16位实模式，然后由实模式跳转到32位保护模式，而arm处理器一启动便可进入32或64位的寻址模式。但是，arm处理器于90年代发布，晚于IA-32处理器20年。

- 特别注意，通用寄存器有如下特殊用法或者别名，本教程称之为约定俗成的规则。

- eax在乘法和除法指令中被自动使用，通常称之为扩展累加寄存器。

- 在loop指令中，ecx默认为循环计数器。

- esp用于堆栈寻址。因此，我们绝对不可以随意使用esp来存放我们的数据。esp被称为栈指针寄存器。

- esi被称为源指针。

- edi被称为目的指针寄存器。

- ebp通常在函数用来引用函数参数和局部变量。ebp被称之为帧指针寄存器

- 我们指令中如果没有显式指定段地址，那么我们的代码中给出的地址是偏移地址。此时，CPU在计算线性地址时用到了默认的段寄存器，规则如下：

- 访问数据段，使用段寄存器ds。

- 访问代码段，使用段寄存器cs。

- 访问栈段，使用段寄存器ss。

- 当然，我们也可以使用“段地址:偏移地址”的形式指定段地址，此时CPU不使用默认段寄存器的段地址，而是使用指令给出的段地址。例如，我们可以指定段地址为es段寄存器的内容。mov ax, [es:tag]

- 课后习题

- 请你谈谈对多层语言模型的理解，即为什么需要有机器语言、汇编语言和高级语言三层？
    机器语言是计算机能够直接理解和执行的二进制代码。它与硬件的工作紧密结合，效率高，但可读性差。
    汇编语言是机器语言的符号化表示，使用助记符（如MOV、ADD）表示指令，可以让程序员更加容易地理解和编写程序，但仍需与机器语言对应。
    高级语言（如C、Java）具有更高的抽象层次，使用自然语言或数学符号表达程序逻辑，开发效率高，但需要通过编译器转换为机器语言。

- 请你描述下IA-32处理器的种类和用法，例如eax又可以分为哪几个寄存器来访问？esp的用途是什么？

- EAX是一个32位通用寄存器，可以分为几个部分进行访问： AX（低16位）AH（高8位）AL（低8位）

- ESP寄存器： ESP是堆栈指针寄存器，指示当前栈顶的位置。

- 请查阅相关资料，说说eflags的各个位有什么含义？

- CF：进位标志（Carry Flag）表示运算是否产生进位或借位。

- ZF：零标志（Zero Flag）表示运算结果是否为零。

- SF：符号标志（Sign Flag）表示结果的符号（负或正）。

- OF：溢出标志（Overflow Flag）表示有符号运算是否发生溢出。

- PF：奇偶标志（Parity Flag）表示运算结果的最低字节中1的个数的奇偶性。

- AF：辅助进位标志（Auxiliary Carry Flag），用于BCD运算。

- 什么是线性地址？实模式的寻址模式是什么？地址空间大小如何？

- 线性地址：是指计算机系统中的虚拟地址或物理地址，在段选择符与偏移量相加后产生的地址。

- 实模式寻址：在实模式下，CPU只能访问1MB的内存，使用段寄存器和偏移量进行寻址。

- 地址空间大小：在实模式下，地址空间为1MB（20位地址总线）。

- nasm汇编中的内存寻址方式有哪些？语法是什么？请分别描述。

- 直接寻址：使用具体的内存地址，如MOV AX, [1234h]。

- 寄存器寻址：操作数在寄存器中，如MOV AX, BX。

- 间接寻址：通过寄存器间接引用内存，如MOV AX, [BX]。

- 基址加变址寻址：通过基址和变址寄存器计算内存地址，如MOV AX,

- [BX+SI]。

- 在什么情况下会使用默认寄存器cs，ds，ss？如何避免CPU在计算线性地址时使用默认寄存器？

- CS：代码段寄存器，指示当前代码段的位置，通常在执行代码时自动使用。

- DS：数据段寄存器，默认用于数据段的访问。

- SS：堆栈段寄存器，默认用于堆栈操作。

- 为了避免默认寄存器的使用：可以使用显式的段寄存器，如MOV AX, [DS:BX]，指定具体的段寄存器来避免使用默认值。

- 我们已经知道，push ax等价于下面的语句。

; 下面语句等价于 push ax

sub sp, 2      ; 从高地址向低地址增长，16位实模式

mov [sp], ax

- 请问为什么不是等价于下面的语句？

; 下面语句等价于 push ax

mov [sp], ax

sub sp, 2      ; 从高地址向低地址增长，16位实模式

- 为什么不是等价于下面的语句？

; 下面语句等价于 push ax

sub sp, 2      ; 从高地址向低地址增长，16位实模式

mov sp, ax

- 第一个代码是正确的等价操作，先调整栈指针 (sub sp, 2)，再将数据存入栈中 (mov [sp], ax)。

- 第二个代码错误，先存数据再调整栈指针，导致数据存储在错误的地址。

- 第三个代码错误，mov sp, ax 会改变栈指针的值，而不是向栈中压入数据。

- jmp指令和call指令有什么不同之处？

- jmp 指令：无条件跳转到指定的地址，不保存返回地址，程序会跳转到目标地址继续执行。

- call 指令：跳转到指定的子程序，并将当前指令的地址（返回地址）压入栈中，允许执行完子程序后通过 ret 指令返回到该地址。

- 请写出下列伪代码对应的汇编语句。其中，ax，bx，cx是寄存器。

if ax == 16 then

bx = 17

else

cx = bx

cmp ax, 16      ; 比较 ax 与 16

je  equal       ; 如果相等，跳转到equal标签

mov cx, bx      ; 否则，将 bx 的值赋给 cx

jmp end_if      ; 跳转到end_if

equal:

mov bx, 17      ; 如果 ax == 16，bx = 17

end_if:

- 请写出pushad、popad对应的汇编语句。

- pushad：将所有通用寄存器（EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP）的值压入栈中。

push eax

push ebx

push ecx

push edx

push esi

push edi

push ebp

push esp

- popad：从栈中恢复所有通用寄存器的值。

pop esp

pop ebp

pop edi

pop esi

pop edx

pop ecx

pop ebx

pop eax。

- 下面的代码是否有错？如有错请指出，并描述程序最终的执行结果是什么。

call my_function

add ax, 10

jmp $

; $在nasm汇编中表示当前地址，即jmp $指令开始的地址

; 因此这条语句实际上是在做死循环，程序到这里就不会往下执行了

my_function:

push ax

push bx

sub ax, 10

sub bx, 10

; 后进先出

pop ax

ret

- 错误分析：pop顺序错误，ax 寄存器的值会被错误地修改

- 在 add ax, 10 后，程序会执行死循环 jmp $。因为 $ 表示当前位置，导致程序停在这条指令，无法继续执行。

- 最终结果：程序进入死循环。

- 下面的代码是否有错，有错请指出，并描述程序最终的执行结果是什么。

call my_function

add ax, 10

jmp $

; $在nasm汇编中表示当前地址，即jmp $指令开始的地址

; 因此这条语句实际上是在做死循环，程序到这里就不会往下执行了

my_function:

push bx

push ax

sub ax, 10

sub bx, 10

; 后进先出

pop bx

pop ax

ret

- 错误分析：pop顺序错误，ax 寄存器的值会被错误地修改

- 在 add ax, 10 后，程序会执行死循环 jmp $。因为 $ 表示当前位置，导致程序停在这条指令，无法继续执行。

- 最终结果：程序进入死循环。

- 下面的代码是否有错，有错请指出，并描述程序最终的执行结果是什么。

call my_function

add ax, 10

jmp $

; $在nasm汇编中表示当前地址，即jmp $指令开始的地址

; 因此这条语句实际上是在做死循环，程序到这里就不会往下执行了

my_function:

push bx

push ax

sub ax, 10

sub bx, 10

; 后进先出

pop ax

pop bx

ret

- 错误分析：pop顺序正确。

- 但是在 add ax, 10 后，程序会执行死循环 jmp $。因为 $ 表示当前位置，导致程序停在这条指令，无法继续执行。

- 最终结果：程序进入死循环。

- 代码如下：

- 初始化：设置段寄存器和堆栈指针，确保程序运行在正确的内存环境中。

- 设置 gs 段寄存器指向显存地址 0xb800（彩色文本模式）。

- 主循环（proc）：从 counter 中获取当前数字，并将其转换为 ASCII 字符（通过加上 '0' 的 ASCII 码）。更新数字的颜色（通过改变 digit_color 的值）。跳转到 count_address 标签，计算字符在屏幕上的位置。

- 位置计算（count_address）：根据 x_direction_flag 和 y_direction_flag 的值，控制字符在水平和垂直方向上的移动。如果字符到达屏幕边界（max_x 或 max_y），改变移动方向（通过修改 x_direction_flag 和 y_direction_flag 的值）。

- 显示字符（proc1）：计算字符在显存中的实际地址。将字符及其颜色写入显存，从而在屏幕上显示字符。
代码：见文件bouncing.asm

org 0x7c00

[bits 16]

section .data

counter db 9

digit_string db 48

digit_color dw 00000010b

cursor_x dw 2

cursor_y dw 0

max_x dw 80*2-2

max_y dw 25*2-3

x_direction_flag db 1

y_direction_flag db 1

short_delay dw 0x100

_start:

xor ax, ax

mov ds, ax

mov ss, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov sp, 0x7c00

mov ax, 0xb800

mov gs, ax

proc:

mov al, [counter]

add al, '0'                       ;用 ASCII

mov byte [digit_string], al

add word [digit_color], 00100010b ;换颜色

jmp count_address

count_address:

cmp byte [x_direction_flag], 1

je add_value_x

jmp sub_value_x

add_value_x:

inc word [cursor_x]

inc word [cursor_x]

mov ax, [cursor_x]

cmp ax, [max_x]

jle y_count

mov byte [x_direction_flag], 0

jmp y_count

sub_value_x:

dec word [cursor_x]

dec word [cursor_x]

cmp word [cursor_x], 2

jge y_count

mov byte [x_direction_flag], 1

jmp y_count

y_count:

cmp byte [y_direction_flag], 1

je add_value_y

jmp sub_value_y

add_value_y:

inc word [cursor_y]

inc word [cursor_y]

mov ax, [cursor_y]

cmp ax, [max_y]

jle proc1

mov byte [y_direction_flag], 0

jmp proc1

sub_value_y:

dec word [cursor_y]

dec word [cursor_y]

cmp word [cursor_y], 0

jge proc1

mov byte [y_direction_flag], 1

jmp proc1

proc1:

mov eax, 0

mov ebx, 0

mov ax, [cursor_y]

mov bx, 80

mul bx

add ax, [cursor_x]

mov bx, ax

mov eax, 0

mov ax, bx

mov dh, [digit_color]

mov dl, [digit_string]

mov WORD [gs:eax], dx

; 时延

mov cx, short_delay

delay_loop:

nop

mov bx, short_delay

loop2:

dec bx

cmp bx, 0

nop

jne loop2

nop

loop delay_loop

dec byte [counter]

cmp byte [counter], 0

je reset_counter

jmp proc

reset_counter:

mov byte [counter], 9    ; Reset counter to 9

jmp proc

- 结果如下：
图一实现倒数，图二实现颜色变换，

- 图三将两者整合并且调整了边距（所以看着不大一样）

- （16）实模式中断

- 请探索实模式下的光标中断，利用中断实现光标的位置获取和光标的移动，实现代码如下：
首先通过xor ax, ax和mov指令将所有段寄存器初始化为0，。接着设置栈指针sp到0x7c00。通过int 10h中断调用，使用ah=02h设置光标到第20行第10列，再用ah=03h获取光标位置，并将行dh和列dl存储到内存0x5000和0x5001。最后通过jmp $进入死循环。

代码：见文件cursor.asm

org 0x7c00

[bits 16]

; 初始化

xor ax, ax

mov ds, ax

mov ss, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov sp, 0x7c00

; 设置光标位置到第20行，第10列

mov ah, 02h

mov bh, 00h

mov dh, 14h

mov dl, 09h

int 10h

; 获取光标位置

mov ah, 03h

mov bx, 00h

int 10h

; 将光标位置存储到内存中

mov [0x5000], dh

mov [0x5001], dl

jmp $ ; 死循环

times 510 - ($ - $$) db 0

db 0x55, 0xaa

- 根据代码，光标出现在第20行，第10列，如图所示：

- 修改Hello World代码，使用实模式下的中断来输出学号：23336179。
代码如下：

- 初始化段寄存器：通过xor ax, ax清零ax寄存器，然后将ax的值分别赋给ds和es，初始化数据段和附加段寄存器。

- 设置显示模式：通过int 10h中断调用，设置显示模式为文本模式。

- 输出学号：使用lodsb指令逐字节加载字符串student_id中的字符到al，通过int 10h（ah=0Eh）逐字符输出到屏幕，直到遇到字符串结尾的0。

- 死循环：在输出完成后，程序跳转到自身地址，进入死循环。

- 代码：文件hello.asm

org 0x7c00

[bits 16]

; 初始化

xor ax, ax

mov ds, ax

mov es, ax

; 设置显示模式为文本模式

mov ah, 00h

mov al, 03h

int 10h

; 逐字符输出学号

mov si, student_id

print_loop:

lodsb

or al, al

jz done

mov ah, 0x0E

int 10h

jmp print_loop  ; 继续处理下一个字符

done:

jmp $

student_id db "23336179", 0  ; 学号字符串以 0 结尾

times 510 - ($ - $$) db 0

db 0x55, 0xaa

- 探索实模式的键盘中断，利用键盘中断实现键盘输入并回显

- 初始化段寄存器：确保所有段寄存器都初始化为0。

- 初始化栈指针：将栈指针sp设置为0x7c00，指向引导扇区的起始位置。

- 设置显示模式：通过int 10h中断调用，设置显示模式为文本模式（ah=00h，al=03h），这是标准的80×25字符模式。

- 主循环：使用int 16h（ah=00h）等待键盘输入，该中断会返回按键的ASCII码到al。使用int 10h（ah=0Eh）将输入的字符回显到屏幕，并自动移动光标。然后跳回主循环的开始，继续等待下一个按键输入。

- 代码：文件keyboard.asm

org 0x7c00

[bits 16]

; 初始化

xor ax, ax

mov ds, ax

mov ss, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov sp, 0x7c00

mov ah, 00h

mov al, 03h

int 10h

; 主循环：等待键盘输入并回显

main_loop:

mov ah, 00h

int 16h

mov ah, 0Eh

int 10h      ; 显示到屏幕，并自动移动光标

jmp main_loop

jmp $ ; 死循环

times 510 - ($ - $$) db 0

db 0x55, 0xaa

- 汇编代码的编写
三部分伪代码的汇编代码如下：

全部代码见assignment文件夹，其中student.asm:

section .data

section .text

global student_function

global your_function

extern a1

extern a2

extern my_random

extern your_string

extern if_flag

extern while_flag

extern print_a_char

student_function:

pushad

; 分支逻辑实现

your_if:

mov eax, [a1]

cmp eax, 12

jl if_case_1

cmp eax, 24

jl if_case_2

; if_flag = a1 << 4

shl eax, 4

mov [if_flag], eax

jmp if_end

if_case_1:

; if_flag = a1 / 2 + 1

mov eax, [a1]

shr eax, 1          ; a1 / 2

add eax, 1          ; +1

mov [if_flag], eax

jmp if_end

if_case_2:

; if_flag = (24 - a1) * a1

mov eax, 24

sub eax, [a1]

mov ebx, [a1]

mul ebx

mov [if_flag], eax

if_end:

; 循环逻辑实现

your_while:

; while a2 >= 12

mov eax, [a2]

cmp eax, 12

jl while_end

call my_random

mov edi, [while_flag]

mov ebx, [a2]

sub ebx, 12

mov byte [edi + ebx], al

dec dword [a2]

jmp your_while

while_end:

popad

Ret

; 函数实现：遍历字符数组 string

your_function:

pushad

mov esi, [your_string]

your_function_loop:

mov al, byte [esi]

test al, al

jz your_function_end

movzx eax, al

push eax

call print_a_char

add esp, 4               ;

inc esi

jmp your_function_loop

your_function_end:

popad

ret

- Assignment其他文件不变，成功运行截图如下：

- Section 6 附录：参考资料清单

- 指令以及代码debug除了参考实验指导，部分还参考了ai大模型。
      如14题代码修改扩展，16题部分代码debug.

- 学习参考了文章（部分）

- 为什么bios将mbr装载到0x7c00地址 - jinzi - 博客园	
0x7c00的历史根源-电子工程专辑
键盘I/O中断调用（INT 16H）和常见的int 17H、int 1A H-CSDN博客
键盘扫描码表(keyboard scan code）_举头三尺你不懂_新浪博客